核子醫學程序指南--淋巴閃爍照影及使用術內Gamma探針來進行中等厚度黑色素瘤的前哨淋巴結定位

I.目的

這指南的目的是在幫助核醫從業人員對於(1)罹患黑色素瘤的病人藉著淋巴閃爍攝影術來鑑別出前哨淋巴結，以進行切除性的切片手術，(2)在開刀房內使用術內gamma探針的方法，所提出的建議、執行方式、判讀以及結果的報告。

II.背景資訊及定義

A.這份指南是特別為淋巴閃爍攝影在罹患源自於皮膚之初期黑色素瘤病患的應用所撰寫的。腫瘤的分期標準在於腫瘤的厚度(Breslow測量法)以及皮膚被侵略的程度(Clark的標準)，這些都由病理學家藉由穿刺切片所得的樣本來判定。目前有充份的資料顯示，病患的存活率和Breslow 以及Clark的測量結果息息相關。在過去，在淋巴床進行選擇性淋巴廓清術(ELND)是根據Sappey所著之標準解剖敘述中皮膚內淋巴流向來作原發腫瘤區域的淋巴引流，這是在對黑色素瘤進行分期程序中的一部分。不過對於中期(Ⅰ和Ⅱ期)黑色素瘤的患者，選擇性淋巴廓清術是一個受爭議的分期步驟，因為大概百分之八十淋巴結沒有腫瘤轉移的病患並不需要進行這種有明顯後遺症和損害的選擇性淋巴廓清術。而前哨淋巴結切除切片檢查的流程，相較之下則簡單多了，且並不會有明顯後遺症和損害，並能提供淋巴流動模樣的正確資訊，讓外科醫生可以藉著影像和探針的計讀值直接在淋巴結上方進行小切口的手術。淋巴閃爍攝影的影像很容易的就能顯示出無法預測的淋巴流動蹤跡，而前哨淋巴結的切片，則是在藉由淋巴閃爍攝影術和手術時使用的gamma探針和/或藍染技術的指引後來進行，這項技術多在病患無臨床上明顯的轉移或者是屬於較早的中期黑色素瘤(Clark level <4；Breslow厚度為0.76–4 mm)時進行，因為它能提供明顯的診斷和預後的資訊。

B.定義

1.淋巴閃爍攝影：在注射放射性藥物後(經由淋巴吸收)對淋巴流動的路徑和淋巴結的位置來進行造影。

2.前哨淋巴結：在淋巴結床中接受來自腫瘤淋巴流的第一個淋巴結，通常來自腫瘤的淋巴會流經超過1個以上的淋巴結，而我們便能藉此來確定出前哨淋巴結是哪一個。

3.藍染技術：在外科手術期間注射isosulfan藍染料(通常是在腫瘤周圍)用來將淋巴管以及前哨淋巴結著色，以便能在切除的切片手術期間可以用肉眼辨識出來。

4手術時用以偵測gamma-ray的探針：利用可發出聲響訊號以及可顯示所測得數值讀數的小型手持輻射偵測儀器。這種手術期間所使用的gamma探針可以讓外科與核醫科醫師有效率地尋找出放射標誌的前哨淋巴結。

III.常見的適應症

A.利用放射性核種來進行前哨淋巴結定位和切除的病患包括：

1. 中期(Breslow 0.76 mm–4.0 mm)的原發黑色素瘤。

2. 臨床上沒有淋巴結遭侵犯的證據

3. 臨床上沒有遠端腫瘤擴散的證據

B. 可能被排除於此檢查外的病患包括：

1. 先前在原發瘤處或目標淋巴結床區域已經做過大範圍的手術者

2. 病患已知有轉移的跡象

IV.步驟

A.病患準備

在檢查流程中並沒有飲食跟藥物的限制。假如此項檢查和外科手術是同一天進行的話，病患必須遵守外科手術前的限制。

B.進行檢查所需了解的相關資訊

病患通常有先前皮膚黑色素瘤以及病理學分期(Breslow,腫瘤的厚度和/或Clark,腫瘤對皮膚層的侵入程度這些預後性的診斷)的切片報告。最近在原發病灶處所進行的大範圍手術切除可能會是造成罕見的檢查失敗成因，因為手術會瓦解淋巴管的完整性。

C.預防措施

如果是以術內gamma探針協助尋找前哨淋巴結的方式來進行手術，必須要在手術前大約0.5～3小時注射示蹤劑，如果手術被延誤到6小時或是更久時，較明智的作法是在術前再照一張影像，以確定示蹤劑是否有更進一步的移動到其它的淋巴結。

D.放射藥物

在美國，美國食品藥物管理局並沒有核准過特定的淋巴閃爍攝影藥物，在美國Tc-99m硫膠体是以經過濾(通常是使用0.22 mm的過濾器)或者是未經過濾的方式來使用。一般是建議使用經過濾過的較小粒子，因為這樣會比較容易見到淋巴管的影像。淋巴閃爍攝影所使用的放射性藥物在全世界都各有差異，在澳洲和英國是使用Tc-99m antimony trisulfide colloid(粒子大小，0.015-0.3μm)和Tc-99m nanocolloid(粒子大小，0.05-0.8μm)。

1.放射性示蹤劑的注射

a.取大約0.1mL其中包含至少3.7 MBq(100 μCi)的Tc-99m硫膠體(經0.22μ millipore filter過濾)，在離黑色素瘤或黑色素瘤切片處一公分的腫瘤周圍進行4到8次的皮內注射(如果情況所需，也可以少於4次)。

b.注射的位置應該圍繞病灶處或切片處，以便在所有淋巴流動方向進行最佳的採樣。有一個例外的情形，就是在頭或者頸部的原發性皮膚黑色素瘤，那裡的淋巴通常是向腳端流動，因此要避免在病灶處的下方注射，以避免遮蓋住那些鄰近於原發腫瘤處區域的前哨淋巴結。

c .應該由一位經授權的醫生或者(他/她)所指定的人進行注射。

d.在皮膚內注射所產生水泡的高壓會導致拔針時部分放射活度洩漏，應該多加小心以避免放射活性污染被誤認為淋巴結的攝取。

e.應該考慮在每個注射區域作平緩的指壓按摩，以幫助放射性藥物進入淋巴管和淋巴流中。

f.注射區域應該貼上藥用膠布或覆蓋著棉球，以避免示蹤劑從針刺的地方滲漏。

2.劑量學

在這裡所包含的劑量學表中，已經忽視了局部的輻射劑量，而且有效劑量的計算是假設組織會吸收給予劑量的百分之20(Kaplan, 1985)，會忽視局部輻射劑量的原因：

a. Tc-99m標誌的核醫藥物不需要考慮確定效應(例如局部皮膚壞死)。

b.評估局部輻射劑量的方法有很多種，需視所使用的設定而定(Castronovo 1994；ICRP,60)。

c.局部輻射劑量對於有效劑量的貢獻極少，就算在10平方公分的皮膚均勻承受50 rem的劑量，也不過相當於1.7 mrems的有效劑量(Baum, 2001)。

d.黑色素瘤非常罕見出現於小孩身上，但是淋巴閃爍攝影術就常用來判定孩童末端腫脹的原因。

E.影像收集

1.收集參數

在注射的完成之後立刻開始收集 30-60分鐘間隔性或連續性的影像，連續的影像包括每30秒一個畫面，持續2到30分鐘的動態影像，和/或間隔性的影像則是每5分鐘收集1張靜態的影像，持續至1小時，或者是直到辨識出前哨淋巴結為止。對於軀幹上的病灶，應收集包含腋窩和鼠蹊部區域的影像。側邊或斜位角度的影像，常有助於發現在單一投影當中彼此重疊的數個淋巴結。可藉由穿透式攝影或是外在射源影像的輔助來幫助找出相對於注射區，淋巴流動以及前哨淋巴結位置的身體輪廓，其它利用外在射源標示在影像上的解剖結構，特別像是在頭頸部的影像，可能會有幫助。可以藉著將病患擺在Co-57平面射源與攝影機之間來獲得穿透式的影像，這在動態和靜態造影期間收集約10～15秒的時間就可以了。

2.皮膚標記

要在正面與側面的前哨淋巴結影像處的皮膚上作記號，病人的所擺的姿勢要和在手術床上的姿勢相同。在進行皮膚的標記時可以借助核醫科的探針(如果有的話)或者是用放射標記射源來完成。對於在軀幹上病變來說，造影的範圍必須包含兩側的腋窩與腹股溝區域。至於一些長在不尋常部位的前哨淋巴結，像是肩胛骨周圍、肋骨附近以及肚臍一帶的區域，側位的影像是很重要的，尤其是要自腋窩淋巴結中區別出肩胛骨周圍淋巴結的時候。在頭頸病變的部份，影像應該包含整個頭頸部位的前、後和/或斜位(不管哪個地方，只要原生腫瘤處與前哨淋巴結能夠最貼近攝影機面就可以)以及側邊，因為在頭頸部的前哨淋巴結以及淋巴的流動方向變動性和不可預期性特別的大。此外核子醫學的全體人員以及外科醫師都應該瞭解造影的技術與各個角度影像的內容。

3.過渡的淋巴結

在肢體末端的病變中，動態與靜態的影像視野必須涵蓋膝蓋或手肘的部位，以偵測中間的過渡(或稱作插入性)淋巴結，這種便是前哨淋巴結。

F.介入

在手術室使用gamma探頭：用影像和皮膚上的標記當作引導。可以利用探針(放置在計數值最高區域的中央)來選擇最適當的切口位置，術內探針被放置在一個經過消毒的套筒或手套中，以便在手術的範圍中使用，外科醫生使用探頭來引導檢查熱點處的淋巴結，並且在淋巴結切除後以放置在手術檯上的探針來確認熱點處已移除。在使用探針執行偵測時，將探頭遠離注射處的活度區是很重要的。在術野內探針置於未切除淋巴結(在體內)以及已切除淋巴結(在體外)的上方來記錄每單位時間內的計數值。背景組織計數也必須在探頭遠離注射區，淋巴結以及其他生理上的堆積處(例如：膀胱，肝)時記錄下來。

G.處理

為了能得到最佳的淋巴結流動影像，降低顯示器影像亮度上限的閾值或利用其他增強對比的方法以加強影像上低計數區域的表現。

H.鑑別標準

1.影像標準

a.動態影像能在淋巴系統一開始接受到來自腫瘤的淋巴流時幫助辨識出前哨淋巴結，雖然說前哨淋巴結不一定是最熱的淋巴結，不過通常是如此。

b.分開的淋巴管其流向也有所區隔，即便它們可能位在同一個解剖區域，還是必須自不同的淋巴結中分別辨識出各自的前哨淋巴結。當看到淋巴流動超過一個解剖區時(例如：腋下和鼠蹊部)，這兩個區域都必須有至少一個前哨淋巴結。

2.術內使用偵測的標準

a.在遠離注射點的位置測量時，前哨淋巴結的計數值通常是背景讀數的10倍以上。

b.在使用探針辨識前哨淋巴結時的偵測標準有很多種(推測的前哨淋巴結與非前哨淋巴結在體內以及體外或者是與體內的背景值以每秒所記錄下來的讀數相比)。

I.報告

因為外科手術通常在正式報告出來之前就進行了，所以必須快速的將報告的結果告知外科醫師。一份簡短且附有註解影像的報告及應該隨著病人送進手術室，或是與外科醫師口頭溝通後將附有註解的影像隨著病人送進手術室。如果有核醫醫師或技術師進入手術室的話，他們應該有能力去口頭解釋影像結果與皮膚標記。最終的報告除了常規報告項目例如放射性藥物的種類，給予的劑量，注射的方法以及造影的程序以外，還必須包含以下的資訊：

1.前哨淋巴結的位置及包含有出現的過渡淋巴結

2.影像上是否可看到淋巴管的存在

3.在影像上可見次要淋巴結的數目以及

4.在體內，體外及在手術台上切除後前哨淋巴結的探頭偵測記錄(每秒)

J.品質保證

當使用外在的標記來協助在皮膚上作記號定位前哨淋巴結時，應該避免造成皮膚的污染。所使用的探頭則必需根據製造商的建議來進行適當的校正。

K.誤判原因

1.皮膚污染

2.當標記處位於皮膚的皺折處時，導致手術位置與皮膚標示的定位點不同

3.沒有在一注射藥物後就立刻開始收集影像

4.當要確保看到低活性區域的影像時，卻沒有使用增強影像對比的技術

5.沒有迅速將結果告知外科醫生

6.因為前哨淋巴結的計數值比另一個可見的淋巴結還要少，而錯將其當成次要的淋巴結

V.輻射安全顧慮

關於手術室人員，病理人員和核醫人員所浮現出來的輻射安全問題。替病患進行淋巴閃爍攝影術及術內探針前哨結定位研究之護士，醫師和技術人員根據各地法規的規定必須配戴輻射佩章。這些檢查步驟所造成的實際暴露非常的低，因此對於一些並沒有參予其他輻射檢查步驟的人員並不需要配戴輻射佩章。對於決定是否要替只有參予前哨淋巴結研究的人員配戴佩章則由當地的制度來規範。

A.給予的放射活度小於18.5 MBq (500μCi)，其中大約只有1 %，185 kBq (5μCi)會進入前哨淋巴結。

B.外科醫師手部輻射劑量估計為每個病人5–94 μSv，在相對於從宇宙及自然背景輻射所接受到的輻射劑量(大約3 mSv全身有效劑量)，一位外科醫生在一年內可以進行約30-60次黑色素瘤前哨淋巴結手術，而且接受暴露最高的手指所接受到的劑量比全身接受到的自然輻射還少。

C.處理放射性前哨結以及原發腫瘤檢體(包含注射區域)的病理人員，在一限定的時間內所接受到的輻射劑量將不會比外科醫生所接受的劑量更高。因此，組織檢體的處理不應受到延誤，病患的看護也不能因此而折衷減少。

D.從手術室(例如紗布)及病理科來的放射性廢棄物應該根據規定的輻射安全程序收集，這些廢物不但有生物上的危害也應該根據規定的方式處理。

VI.需要更進一步澄清的爭議

A.最理想的核醫藥物

B.分辨影像上所出現第一個淋巴結的重要性與再現性

C.病患使用前哨淋巴結作疾病分期後的結果

成人的輻射劑量

| 核醫藥物 | 給予活度 M B q ( m C i ) | 器官接受最大輻射劑量 mGy/MBq ( r a d / m C i ) | 有效劑量 mSv/MBq (rem/mCi) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tc-99m的小或大膠體 | 15 – 35 (皮膚內的) (0.5-1.0) | 0.015 脾臟 (0.057) | 0.0019 (0.0071) |

孩童的輻射劑量(5歲)

| 核醫藥物 | 給予活度 M B q ( m C i ) | 器官接受最大輻射劑量 mGy/MBq ( r a d / m C i ) | 有效劑量 mSv/MBq (rem/mCi) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tc-99m的小或大膠體 | 15 – 35 (皮膚內的) (0.5-1.0) | 0.050 脾臟 (0.185) | 0.0036 (0.0013) |